두산 Rokey Boot Camp

스터디 주간 활동 보고서

| 팀명 | THOR | 제출자 성명 | 구민재 |
| --- | --- | --- | --- |
| 참여 명단 | 구민재, 인제민, 한민석(보고서수정) |  |  |
| 모임 일시 | 2025년 06월 17일 20:30 ~ 22:30시(총 2시간) |  |  |
| 장소 | Discord 화상 채팅 | 출석 인원 | 3명 |
| 학습목표 | 과제 리뷰, Gazebo 실습 |  |  |
| 학습내용 | 1. 정규수업 ROS 기초 1~4차시, 기초 1주차 주간 과제 - 1차시: 컴퓨터 구조와 운영체제, CLI 기본 명령어 - 2차시: 여러 통신 방식 특징 - 3차시: 로봇의 구성 및 ROS2 turtlesim 활용 - 4차시: ROS1 vs ROS2, ROS2의 구성 요소 2. Gazebo 실습 및 PID 제어기 적용 - Gazebo 구동 및 rqt를 통한 토픽 구조 확인 - PID Control 기초개념 학습 - matplotlib을 통한 로봇 관절 상태 check PID Control 기본개념 <PID Controller Step Response> <PID Controller to Robot Model(python)> <rqt_graph for the system> <각 조인트별 Position,Goal,Error> matplotlib을 통한 plot 각 조인트별로 적용하여 시각화 각 조인트별 에러를 줄이기 위하여 조인트별 제어기 작용 <Gazebo Simulator & Matplotlib> |  |  |
| 활동평가 | 과제 리뷰, Gazebo 실습에 적극 참여 pid 제어에 대한 기본적인 개념을 학습하고, gazebo에 적용함 graph를 통해 에러를 보고 게인튜닝을 진행함 |  |  |
| 과제 | - PID 게인 값을 튜닝하여 로봇팔 안정적으로 구동 - 추가 개발 항목 구상 |  |  |
| 향후 계획 | - ROS 커리큘럼 입문 1주차 과제 리뷰 - Gazebo 시뮬레이션을 활용한 실습 및 토크 센서 값 받아올 수 있는지 알아보기 |  |  |
| 첨부 자료 |  |  |  |