두산 Rokey Boot Camp

스터디 주간 활동 보고서

| 팀명 | THOR | 제출자 성명 | 구민재 |
| --- | --- | --- | --- |
| 참여 명단 | 구민재, 인제민, 한민석 |  |  |
| 모임 일시 | 2025년 06월 26일 20:00 ~ 21:30시(총 1.5시간) |  |  |
| 장소 | Discord 화상 채팅 | 출석 인원 | 3명 |
| 학습목표 | 과제 리뷰, Gazebo 실습 |  |  |
| 학습내용 | 1. 정규수업 ROS 기초 5차시, 입문 1~4차시, 입문 1주차 주간 과제 - 기초 5차시: Topic, Service, Action의 구조 비교, 파라미터 설정, rqt, package 구조 - 입문 1차시: ROS2 프로그래밍 네이밍 규칙, setup.py, rclpy - 입문 2차시: Topic, Service, Action 정리, turtlesim에서 사용되는 토픽과 서비스 - 입문 3차시: ROS1 vs ROS2 비교, CmakeLists.txt의 역할 - 입문 4차시: rclpy의 구성요소 - 입문 1주차 주간 과제: ROS1과 ROS2의 상세한 비교, ROS2의 계층구조, Executor의 동작 과정 2. Gazebo 실습 - PID Controller 정리 - PID 게인 값 조정하면서 문제점, 개선사항 논의 - 속도보다는 안정적으로, 오버슈팅 일어나지 않도록 게인 값 조절 - 문제점 - 한 사이클 동작 완료되기 이전에 다음 동작 실행 (중첩) - 개선 사항 - Joint 별 동작 시간 증가 (2.0sec -> 5.0 sec) - PID gain값 조절하여 중첩에 대한 문제 해결 - Kp: 0.5, Ki = 0.05, Kd = 0.02 – Inverse Kinematics 적용 - Forward Kinematics vs Inverse Kinematics - - Forward Kinematics: 로봇팔의 관절 각도로 End-effector 위치 계산 - - Inverse Kinematics: End-effector 위치로 관절 각도 계산 Inverse Kinematics를 위해 kdl_parser_py 패키지 사용 - 설정 방법 공유 (패키지 설치 및 의존성 설치, 코드 공유) [End-effector 위치 값 입력] 말단의 위치를 파라미터값으로 정의하여 ros2 param set 을 통해 값 변경하면서 end-effector 위치와 joint 값 확인 |  |  |
| 활동평가 | 과제 리뷰, Gazebo 실습에 적극 참여 Inverse Kinematics 를 두산 로봇 팔에 적용하여 gazebo로 확인 |  |  |
| 과제 | - ROS2 입문 커리큘럼 실습 코드 (ex_calculator, hangman_game) 분석 |  |  |
| 향후 계획 | - ROS 커리큘럼 입문 2주차 과제 리뷰 - ROS2 입문 커리큘럼 실습 코드 리뷰 – Topic, Service, Action 에서 사용되는 메서드, 노드들의 흐름 |  |  |
| 첨부 자료 | - PID Controller 정리 노션 https://chip-beryl-2de.notion.site/_-_DR-04002-21d607a29914803194adf4855e9b1312?source=copy_link - Inverse Kinematics 적용 방법 노션 https://bedecked-colony-604.notion.site/IK-21bddcecff1080c9b919c999e152bff1?source=copy_link |  |  |